وزارة التربية والتعليم إدارة اللوازم والتزويد مديرية العطاءات قسم العطاءات المحلية للتجهيزات دعوة العطاء رقم (2025003985-00) اسم العطاء : تجهيزات قاعة اجتماعات ذكية اسم المنسق ر.ق. العطاءات المحلية للتجهيزات شاكر السحيم أشرف الجعاوين

فهرس المحتويات

| رقم البند | البند | أرقام الصفحات |
| --- | --- | --- |
| 1 | الشروط الخاصة | 3-5 |
| 2 | جدول المواد والكميات | 6 |
| 3 | المواصفات والشروط الفنية | 7-21 |
| 4 | نماذج الكفالات ونموذج تقديم العرض - تامين دخول عطاء - تأمين حسن التنفيذ - تامين الصيانة - نمودج تقديم العرض | 22-25 |

البند الأول : الشروط الخاصة

- تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة (2022)م وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

- تقدم العروض (الكترونياً) على موقع الشراء الحكومي الالكتروني(http://joneps.gov.jo).

- يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص بأنه موافق على جميع ما ورد بهذه الوثائق .

- تقدم الأسعار بالدينار الأردني شاملة للرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات.

- يجب ان يكون المناقص من المسجلين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني .

- على المناقص أرفاق شهادة المنشأ الأردني بعرض المقدم ( للمنتج المحلي) للحصول على الأفضلية السعرية للصناعات المحلية

- يتم إيداع تأمين الدخول فقط في وزارة التربية والتعليم /مبنى إدارة اللوازم والتزويد قسم العطاءات المحلية وتكون باسم وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته بمغلف مختوم ومغلق مكتوب علية  اسم ورقم العملية الشرائية ليتم وضعها في صندوق لجنة الشراء (المختصة ) على ان لا تتجاوز الموعد المحدد على موقع الشراء الالكتروني ويكون على شكل كفالة بنكية - وفقاً النموذج المرفق - او شيك مصدق صادر من احد المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة(بنسبة 3%)من قيمة اللوازم الواردة بعرضه وتكون مدة سريان مفعول  الكفالة والعرض لمدة لا تقل عن 90  يوماً من تاريخ إغلاق العطاء وبخلاف ذلك لن يقبل العرض.

- على المناقص إعلام الوزارة خطيًا بعدم موافقته على تمديد فترة صلاحية عرضه قبل انتهاء مدة صلاحية عرضه ب (10) عشرة أيام على الأقل (ليتم إعادة تأمين دخول العطاء له)،وبخلاف ذلك يعتبر المناقص موافق على تمديد صلاحية عرضه.

- يجب أن تكون المواصفات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشكل جيد بحيث تكون الوحدة والكمية والسعر الإفرادي والإجمالي وفترة التسليم وبلد المنشأ واسم الشركة الصانعة مبينة إزاء كل مادة.

- تضمين العرض كتالوجات (نشرات) أصلية من الشركة الصانعة .

- مدة التسليم : (45) يوم  من تاريخ توقيع أمر الشراء ويشمل التركيب والتشغيل .

- تقديم مخطط توضيحي تفضيلي لمكونات الغرفة والأنظمة توضح الأجزاء كاملة والتوصيلات وطريقة الربط .

- تقديم شهادة منشأ عند الطلب .

- موقع التسليم :مركز وزارة التربية والتعليم / إدارة الأبنية والمشاريع الدولية – شامل التركيب والتشغيل مع جميع الملحقات والكوابل اللازمة للتشغيل الصحيح

- يجب تقديم خيار واحد فقط  للمادة ويستبعد العرض الذي يقدم خيارات .

- قبل تقديم العرض الفني وخلال فترة الإعلان على المناقص زيارة الموقع والاطلاع على واقع القاعة .

- كفالة سنتين على الأقل.

- على الشركة  المتقدمة تعبئة Compliance Sheet  بحيث يتم إدارج كلمة مطابق أو غير مطابق لكل بند (سطر) من بنود المواصفات والشروط الخاصة .وسوف يعتبر عدم الإدراج (فراغ) على انه غير مطابق لبند المواصفة أو الشرط الخاص .

- مدة كفالة الصيانة المجانية حسب ماهو محدد بالمواصفات وتشمل أجور الاصلاح وقطع الغيار .

- تتم الاحالة على اساس المجموعة ((LOT حسب توزيعات المجموعات بالمواصفات الفنية.

- يجب ذكر السعر الافرادي والإجمالي لكل مادة.

- طريقة الدفع: 100% بعد الاستلام الفني النهائي .

- مع مراعاة ما ورد في المادة ( 89 ) من نظام المشتريات الحكومية رقم ( 8)  لسنة 2022 وتعديلاته، اذا تأخر المتعهد في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد تفرض غرامة تأخير على النحو التالي:

أ‌.ما نسبته (0.001) واحد بالألف عن كل يوم تأخير من قيمة اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها عن المدة (من 1 - 45) يوم.

ب‌.ما نسبته (0.002) اثنان بالألف عن كل يوم تأخير من قيمة اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها عن المدة (من 46 - 60) يوم.

ت‌.ما نسبته (0.003) ثلاثة بالألف عن كل يوم تأخير من قيمة اللوازم التي تاخر المتعهد في توريدها عن المدة (من 61 يوم  فاكثر) ، على أن لا تزيد قيمة الغرامة عن 15% من قيمة العقد.

- يجوز للمناقص أن يطلب من وزارة التربية والتعليم إيضاحا عن وثائق الشراء وحسب ما جاء في نظام المشتريات الحكوميه رقم (8) لسنة 2022 م ويقدم الكترونيا على موقع الشراء الالكتروني حسب الموعد المحدد على الموقع ولا يقبل الاستفسار الورقي

- يجب أن تكون اللوازم المشتراة جديدة (100%) ، وخالية من أية عيوب في الصنع أو في المادة .

- على المناقص ان يرفق بعرضه الوثائق التي تثبت ما يلي:-

    - الأهلية القانونية للدخول في العطاء وتتضمن تقديم ما يلي:

      - شهادة سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة سارية المفعول.

      - رخصة مهن سارية المفعول .

      - براءة الذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

- يحق لوزارة التربية والتعليم وفق الإحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه إلغاء عملية الشراء وحسب ما جاء  بالماده رقم( 17 ) من نظام المشتريات الحكومية رقم( 8)لسنة 2022 م.

- على المناقص الذي احيل عليه العطاء وقبل توقيع أمر الشراء دفع الرسوم المقررة بموجب التشريعات وتقديم تأمين حسن التنفيذ خلال المدة التي تحدد في كتاب التبليغ الذي يرسل اليه لاستكمال إجراءات التعاقد الخاص بقرار الإحالة .

- في حال مخالفة المتعهد لأي بند من بنود العقد المبرم معه فعلى لجنة الشراء اتخاذ الاجراءات اللازمة والواردة في وثائق الشراء وفي نظام المشتريات الحكومية رقم(8)  لسنة (2022) والتعليمات الصادرة بموجبه .

- للجنة الشراء الحق بإنهاء عقد الشراء المبرم مع المتعهد في أي من الحالات التالية: -

أ – تقصير المتعهد في إنجاز العقد. ب – ارتكاب المتعهد تصرفات تتسم بالاحتيال أوالتلاعب أو الرشوة.

ج –إعسار المتعهد أو إفلاسه.

- تمنح الصناعات الوطنيه أفضليه سعريه بنسبة ( 15 % ) لغايات " الاحالة فقط " وحسب ماجاء بكتاب رئاسة الوزراء، شريطة ان تفي هذه المنتجات بالمتطلبات اللازمة للإحالة ( ان تكون مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة).

- تقدم الضمانات حسب ما جاء بنظام المشتريات رقم (8 ) 2022 م وتعديلاته :

أ ) تأمين حسن تنفيذ للعطاء المحال عليه على شكل كفالة بنكية - وفقاً النموذج المرفق-او شيك مصدق صادر من احد البنوك او المؤسسات المالية المرخصة والعاملة في المملكة بمبلغ لا يقل عن 10% عشرة بالمائة من القيمة الاجمالية للإحالة (قبل توقيعه على امر الشراء).

- .يلتزم المناقص باستعمال نماذج الضمانات / الكفالات المعتمدة والمبينة ادناه :-

أ-نموذج تأمين كفالة دخول العطاء.

ب-نموذج تأمين كفالة حُسن تنفيذ .

ج- نموذج تامين صيانة .

- تصدر الفواتير الكترونيًا من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني.

البند الثاني:مواد وكميات العطاء

| Item No | Item Name | Unit | Quantity | الملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT (1) |  |  |  |  |
| 1.1 | Smart Conference Table (طاولة اجتماعات ذكية) | Each | 1 |  |
| 1.2 | Interactive Smart screen with OPS | Each | 1 |  |
| 1.3 | cast device | Each | 1 |  |
| 1.4 | Wired Sound System | Each | 1 |  |
| 1.5 | Software Mixing Recording and Live Capturing System | Each | 1 |  |
| 1.6 | paperless conference system | Each | 10 |  |
| 1.7 | Tracking camera for conference room | Each | 1 |  |
| 1.8 | smart screen (60") | Each | 1 |  |
| 1.9 | Multifunction Laser Printer | Each | 1 |  |
| 1.10 | internet switch 24 port / 1 GB | Each | 1 |  |

البند الثالث:المواصفات الفنية

| LOT (1) |  |
| --- | --- |
| تتكون المجموعة (LOT (1)) من البنود التالية: - Smart Conference Table(طاولة اجتماعات ذكية) - Interactive Smart screen with OPS - cast device - Wired Sound System - Software Mixing Recording and Live Capturing System - paperless conference system - Tracking camera for conference room - smart screen (60") - Multifunction Laser Printer - internet switch 24 port / 1 GB |  |

| رقم المادة 1.1 |  | اسم المادة: طاولة اجتماعات ذكية (Smart Conference Table) | الكمية 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| المحددات والمواصفات |  |  |  |
| طاولة اجتماعات ذكية مصنوعة من الخشب لاتية دبل قشرة بلوط او كرز ومدهون دهان شفاف مخصصة لغرف الاجتماعات الرسمية، مصممة لاستيعاب عدد (10 ) مقاعد، بحيث تحتوي على أنظمة عرض فردية مدمجة داخل سطح الطاولة (paperless conference system with lift-up monitors) والموضح مواصفاتها في المادة رقم (1.6). |  |  |  |
| الابعاد | الوجه | كما هو في المخطط المرفق ارتفاع الوجه عن الأرض 77 سم . |  |
| مادة التصنيع | الهيكل(القاعدة) والأرجل | من الخشب لاتيه دبل سماكة تتناسب مع وزن الطاولة وتصميم الطاولة، وتحقق المتانة والتوازن للمشغولة . |  |
|  | الوجه | خشب لاتيه سماكة 18 ملم دبل وجه الطاولة ليصبح سماكة الوجه 36ملم. يركّب إطار (قشاط )من خشب الزان او ما يعادله على جميع حواف الوجه 36ملم × 15ملم، قبل تلبيس الوجه بالقشرة . |  |
| التجميع والتثبيت |  | يثبت الوجه على القاعدة بواسطة البراغي وبالطول المناسب، وبواسطة زوايا ( مجابد ) مناسبة . يتم تجهيز سطح الطاولة بفتحات مخصصة لرفع وخفض الشاشات المدمجة (lifting mechanism) داخل الطاولة. تجهيز أباريز كهرباء وانترنت مناسبة ومخفية داخل الطاولة لتوصيل الشاشات وأجهزة الحاسوب التي سيتم تركيبها في الطاولة. يتم تثبيت جميع الأجهزة (الشاشات، الميكروفونات، منافذ الطاقة ،...إلخ) داخل الطاولة بطريقة فنية قابلة للصيانة دون الحاجة لتفكيك هيكل الطاولة. |  |
| الدهان |  | تدهن الطاولة بعد البردخة والتنعيم بدهان السيلر البوليستر ومن ثم اللكر الشفاف بكثافة عالية. |  |
| ملاحظات - تقدم عينات للألوان والقشرة عند الطلب - تطبق الشروط الفنية في دعوة العطاء. - يتم تقديم عينات أو كتالوجات او مخططات عند الطلب - التوريد والتركيب على المتعهد - يتم في موقع العمل من قبل المناقص تركيب جميع الأجهزة داخل الطاولة بطريقة فنية صحيحة ، مع اختبار جميع الأجهزة والأنظمة للتأكد من عملها المتكامل. - يجب أن تكون الطاولة مصممة خصيصًا لاستيعاب الأنظمة المرفقة في هذا العطاء، مع ضمان التوافق مع جميع الأجزاء. - يتم الأخذ بعين الإعتبار التهوية المناسبة للأجهزة المركبة في الطاولة. - الصورة الجانبية للاستئناس |  |  |  |

| Item No. 1.2 |  |  | Interactive Smart screen with OPS |  | QTY ( 1 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Component & Specifications |  |  |  |  |  | Comply | Not Comply | Note |
| Diagonal Size |  |  |  | ≥ 75 inch |  |  |  |  |
| Aspect Ratio |  |  |  | 16:9 |  |  |  |  |
| Resolution |  |  |  | 4K UHD (3840 X 2160) |  |  |  |  |
| Brightness |  |  |  | ≥ 270 cd/m2 |  |  |  |  |
| Contrast Ratio |  |  |  | ≥ 1200:1 |  |  |  |  |
| Refresh Frequency |  |  |  | 50 Hz - 60 Hz |  |  |  |  |
| Life Time of Panel |  |  |  | ≥ 50000 hours |  |  |  |  |
| Viewing Angle |  |  |  | 178°/178° |  |  |  |  |
| Backlight |  |  |  | LED |  |  |  |  |
| Response Time |  |  |  | ≤ 10 ms |  |  |  |  |
| Glass Hardness |  |  |  | ≥ 7 Moh |  |  |  |  |
| Touch Screen | Technology |  |  | IR 20 Points |  |  |  |  |
|  | Interface |  |  | USB |  |  |  |  |
|  | Camera & Mic |  |  | Resolution 13 MB |  |  |  |  |
| Android | Version |  |  | 14 or better |  |  |  |  |
|  | CPU |  |  | 8X Core |  |  |  |  |
|  | RAM |  |  | ≥ 8 GB |  |  |  |  |
|  | Memory |  |  | ≥ 64 GB |  |  |  |  |
| Built in speakers |  |  |  | ≥ 5 W x 2 |  |  |  |  |
| Interfaces |  |  |  | ≥ 2 x HDMI In |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≥ 1 x HDMI Out |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≥ 3 x USB 3.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≥ 1x USB type c |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≥ 1x USB Touch |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≥ 1 x RJ45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wi-Fi |  |  |  |  |
| OPS PC Module |  | CPU |  | ≥ i5 |  |  |  |  |
|  |  | Memory |  | ≥8 GB |  |  |  |  |
|  |  | SSD |  | ≥ 256 GB |  |  |  |  |
|  |  | Operating System |  | Windows 11 |  |  |  |  |
|  |  | Ports |  | 1 x RJ45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wi-Fi |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≥ 2 x USB 3.0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≥ 1 x HDMI Out |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ≥ 1 x Mic In |  |  |  |  |
| Supported Languages |  |  |  | Arabic and English |  |  |  |  |
| Power Supply |  |  |  | (220-240) V, 50 Hz |  |  |  |  |
| Complete with |  |  |  | Wall mount accessories |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2xTouch Pen |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Remote Control |  |  |  |  |
|  |  |  |  | All necessary accessories , cables and software for proper installation and operation at site |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 meter cable HDMI |  |  |  |  |
| Installation Description |  |  |  | Monitor should be wall mount installed |  |  |  |  |
| Certification |  |  |  | FCC or CE |  |  |  |  |

| Item No. 1.3 | cast device | QTY ( 1 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Component & Specifications |  |  | Comply | Not Comply | Note |
| Wireless Dongle for one click Screen control and Sharing, compatible with the interactive Board |  |  |  |  |  |

| Item No. 1.4 | Wired Sound System | QTY ( 1 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Component & Specifications |  |  | Comply | Not Comply | Note |
| توريد و تركيب و تشغيل و برمجة نظام صوتيات يحقق المواصفات التالية: |  |  |  |  |  |
| - جميع مكونات النظام الصوتي متوافقة وتعمل معاً بما يضمن الأداء الصوتي الأمثل، ويتوافق النظام الصوتي مع باقي مكونات غرفة الاجتماعات و تعمل معها بسلاسة ودون أي تعارض. |  |  |  |  |  |
| - خاصية تضمين الصوت في غرفة الإجتماعات على البث المباشر مع التحكم بإمكانية كتم الصوت أيضاً. |  |  |  |  |  |
| - مايكريفون لكل عضو على طاولة الإجتماعات و مايكريفون لمدير الجلسة مزود بوسيلة للتحكم و ادارة الصوت ( كتم ، السماح بالمشاركة ،......إخ) علماً بأن مجموعهم 10 أشخاص على الطاولة ، و يمكن أن تكون مدمجة مع أجهزة paperless conference system أو منفصلة بشرط أن تعمل معاً و بنفس الأداء. |  |  |  |  |  |
| - Microphone Specifications: - Unidirectional or cardioid condenser microphone. - Frequency response: 100 Hz – 15 kHz. - Signal-to-noise ratio: ≥ 65 dB. - Built-in noise suppression and echo cancellation. |  |  |  |  |  |
| - المناقص مسؤول عن ربط مكونات النظام معاً برمجتها وتشغيلها بالشكل الصحيح. |  |  |  |  |  |

| Item No. 1.5 | Software Mixing Recording and Live Capturing System | QTY ( 1 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Component & Specifications |  |  | Comply | Not Comply | Note |
| Must support integration with Microsoft Teams and Stream |  |  |  |  |  |
| Stream to Facebook & YouTube Live |  |  |  |  |  |
| Export & Import Presets or Projects |  |  |  |  |  |
| Must support Layers |  |  |  |  |  |
| Supports H.264 and H.263 video protocols and 1080p60 1080p30 720p60 720p30 video formats |  |  |  |  |  |
| Must support NDI for Input and Output |  |  |  |  |  |
| Unlimited RTMP Streams |  |  |  |  |  |
| Support Overlay |  |  |  |  |  |
| Virtual Backgrounds |  |  |  |  |  |
| lifetime License |  |  |  |  |  |

| Item No. 1.6 | paperless conference system |  |  | QTY ( 10 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Component & Specifications |  | Comply | Not Comply | Note |
| general | Conference Display System Lift with Monitor Meeting Screen |  |  |  |
| Screen Size | ≥ 15 inches |  |  |  |
| Resolution | ≥Full HD (1920×1080) |  |  |  |
| Screen type | Touch Screen |  |  |  |
| Power | 220240 V , 50Hz |  |  |  |
| Mechanical System | Mountable screen can be pulled in and out of the table inside its slot |  |  |  |
| Tilt Angle | Motorized Adjustable Tilt (0∘ to 25∘) (Minimum) |  |  |  |
| Storage (SSD) | 256 GB SSD (Minimum) |  |  |  |
| Memory (RAM) | 8 GB DDR4 (Minimum) |  |  |  |
| Processor (CPU) | Intel Core i5 (11th Gen or newer) or equivalent |  |  |  |
| Operating System | Windows 11 or Android 13 (or newer). |  |  |  |
| I/O Ports | 2 x USB 3.0 1 x USB-C 1 x RJ45 (LAN) – 1 Gbps |  |  |  |
| Video Out | HDMI Output |  |  |  |
| Integrated Microphone | Retractable Gooseneck Mic (This item is excluded if a separate microphone is provided.) |  |  |  |
| Connectivity | Support for Wi-Fi Bluetooth |  |  |  |
| Install the devices correctly on the table |  |  |  |  |
| Systems Integration Configuration with all required accessories and Software are Bidders responsibility |  |  |  | الصورة للإستئناس |

| Item No. 1.7 | Tracking camera for conference room |  | QTY ( 1 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Component & Specifications |  |  |  | Comply | Not Comply | Note |
| General Description |  | PTZ camera with automatic video tracking. |  |  |  |  |
| Video Resolution |  | Full HD 1080p at a minimum of 30 fps. |  |  |  |  |
| Image Sensor |  | High-quality 1/2.8-inch CMOS Sensor or better. |  |  |  |  |
| Optical Zoom |  | 10 X Optical Zoom minimum. |  |  |  |  |
| Focus |  | Fast, accurate, and stable Auto-Focus technology. |  |  |  |  |
| Field of View (FOV) |  | Wide-angle FOV : ≥ 70∘ vertical and 360° horizontal |  |  |  |  |
| Movement |  | Smooth, quiet, and rapid Pan, Tilt, and Zoom mechanism. |  |  |  |  |
| Presets |  | Support for at least 10 programmable preset positions via remote control. |  |  |  |  |
| Control Protocols |  | Support for industry-standard control protocols like VISCA or PELCO-D or PELCO-P. |  |  |  |  |
| Smart Features (AI) |  | AI-powered Auto-Framing and Auto-Tracking (to keep all participants in view) and Speaker Tracking. |  |  |  |  |
| Remote Control |  | Included IR or 2.4G wireless remote controller. |  |  |  |  |
| Video Outputs |  | Multiple outputs: USB (for plug-and-play to PC) and HDMI. |  |  |  |  |
| IP/Network Support |  | Support for IP video streaming protocols (e.g., RTSP, RTMP, H.264/H.265 compression). |  |  |  |  |
| Compatibility |  | Certified or fully compatible with leading conferencing platforms (e.g., Microsoft Teams, Zoom, Google Meet). |  |  |  |  |
| Complete with |  | All necessary accessories |  |  |  |  |
| Installation |  | The camera is mounted in the upper room above the meeting tables using a suitable stand. |  |  |  |  |

| Item No. 1.8 | Smart screen (60") |  |  |  |  | QTY (1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Component & Specifications |  |  |  | Comply | Not Comply |  | Note |
| type |  | Smart LED TV |  |  |  |  |  |
| Diagonal size |  | ≥ 60 inch |  |  |  |  |  |
| Resolution |  | 4K Ultra HD |  |  |  |  |  |
| Ports |  | ≥2 : HDMI |  |  |  |  |  |
|  |  | ≥2 : USB |  |  |  |  |  |
|  |  | Minimum 1: RJ45 |  |  |  |  |  |
| Connectivity |  | Wi-Fi |  |  |  |  |  |
|  |  | Bluetooth |  |  |  |  |  |
| features |  | Voice command support |  |  |  |  |  |
| Power Supply |  | (220-240) V, 50 Hz |  |  |  |  |  |
| Complete With |  | Wall mount accessories |  |  |  |  |  |
|  |  | Remote control with batteries |  |  |  |  |  |
|  |  | HDMI cable Length : ≥ 5 m |  |  |  |  |  |
|  |  | Fused MK plug or MK adapter |  |  |  |  |  |
|  |  | Operational manual in English and / or Arabic |  |  |  |  |  |
|  |  | All necessary accessories |  |  |  |  |  |
| Installation |  | يتم تركيب الشاشة في الممر مقابل المصعد في إدارة الأبنية و المشاريع الدولية وربطها للسماح بالبث عليها من غرفة الإجتماعات. |  |  |  |  |  |

| Item No. 1.9 | Multifunction Laser Printer |  | QTY ( 1 ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Component & Specifications |  |  |  | Comply | Not Comply |  | Note |
| System |  | Monochrome Multifunction laser printer |  |  |  |  |  |
| Function |  | Print ,Copy ,Scan, (fax optional) |  |  |  |  |  |
| Print resolution |  | ≥ 1200 x 1200 dpi |  |  |  |  |  |
| Print speed (A4) |  | ≥ 40 PPM |  |  |  |  |  |
| Copy Speed (A4) |  | ≥ 40 PPM |  |  |  |  |  |
| Scan Speed |  | ≥ 20 ipm |  |  |  |  |  |
| Memory capacity |  | ≥ 256 GB standard |  |  |  |  |  |
| Media Size |  | A4 tray |  |  |  |  |  |
| Paper Handling |  |  |  |  |  |  |  |
| No. of included Trays |  | ≥ 1 |  |  |  |  |  |
| Std. total input capacity |  | ≥ 250 sheets Paper tray ≥ 50 sheets Multi-purpose tray ≥ 50 sheets ADF |  |  |  |  |  |
| Duplex Printing |  | Standard, Automatic |  |  |  |  |  |
| Connectivity |  | Standard USB Gigabit Ethernet, R-J45 |  |  |  |  |  |
| Network Protocol |  | TCP/IP |  |  |  |  |  |
| Media Types Supported |  | Plain Paper, Labels |  |  |  |  |  |
| Printer Language |  | PCL 6 |  |  |  |  |  |
| Power |  | (220-240) v, 50Hz, MK Plug |  |  |  |  |  |
| Duty cycle |  | ≥ 80,000 pages/month |  |  |  |  |  |
| Misc |  | Compatible with MS win 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Included Cable USB |  |  |  |  |  |
| Certification |  | FCC or CE |  |  |  |  |  |
| Included |  | (Original Inbox toner (Starter toner) + Additional One Original toner for each printer ) Total Capacity ≥18000 Pages |  |  |  |  |  |
| Please state the price & determine the number of copies for |  | Original Toner |  |  |  |  |  |
|  |  | Drum |  |  |  |  |  |
|  |  | Cost of one paper (100,000) page |  |  |  |  |  |
| Warranty |  | 3 Years , Parts & Labor (on-Site ) |  |  |  |  |  |
| The evaluation depends on Unit Price and Price of cost one paper Commitment of consumables prices for a period of three years. |  |  |  |  |  |  |  |

| Item No. 1.10 | internet switch 24 port / 1 GB | QTY ( 1 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Component & Specifications |  |  | Comply | Not Comply | Note |
| 24-Port Gigabit Ethernet Network Switch |  |  |  |  |  |
| Use Case :Small to Medium Office |  |  |  |  |  |
| Number of Ports: 24 × 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports |  |  |  |  |  |
| Uplink Ports: Minimum 2 × SFP (1G) for optional fiber uplink (optinal) |  |  |  |  |  |
| Switching Capacity: ≥ 20 Gbps |  |  |  |  |  |
| Forwarding Rate: ≥ 14.8 Mpps |  |  |  |  |  |

المواصفات و الشروط الفنية للأثاث وزارة التربية والتعليم

الاخشاب

- جميع الاخشاب المستعملة في الهياكل المشغولات من الخشب المصنع المعاكس او اللاتيه (مليء) مليان سمك 18 ملم ويكون خالي من الفراغات ذو نوعيه جيدة ومعروفة او حسب المواصفات المذكورة في دعوة العطاء.

- جميع الاخشاب المستعملة في تصنيع الارجل او الأطر او القشط تكون من خشب طبيعي وصلب مثل خشب الزان او حسب المواصفات المذكورة في دعوة العطاء.

- جمـــــيع الأخــــشــاب المصــنعة أو الطـــبيعية تكــــون خالية من العيوب (التســــوس او الاتـــواء او العقد ....... ).

- يمنع التوصيل في أي جزء من الاجزاء.

- تـــــلــــــبس جمــــيــــــــع الأخـــشــــــاب المصــــنعة مـــــن الجـــــهتــين الظاهرة منها القشرة وباستخدام الغراء المناسب، اما الأوجه الغير ظاهرة تلبس الأوجه الظاهرة فقط، وذلك بعد قشاط زان بسمك لا يقل عن 1.5 سم وبسمك المشغولة المراد تقشيطها، وباستخدام الغراء المناسب ومسامير الكلبس الشعّاري أو حسب ما هو مذكور في دعوة العطاء.

- تبرم جميع الاحرف الزان الظاهرة برمة بسن حيث لا تقل عن 8 ملم ولا تزيد عن 12 ملم.

- يتم تثبيت الاخشاب المصنعة مع بعضها البعض بواسطة الغراء المناسب والبراغي وبطول مناسب وبطريقة فنية صحيحة.

- يتم تثبيت الاخشاب الطبيعية مع بعضها البعض بالوصلات المناسبة وباستخدام الغراء المناسب والمسامير بطول مناسب وبطريقة فنية صحيحة.

- جميع الأجزاء الخشبية المصنعة الملامسة للأرض تلبس U المنيوم بعرض المشغولة ويثبت عليها طُبع مسامير بلاستيكية لحمايتها ولتسهيل حركتها وتحقيق التوازن.

- جميع الأجزاء الخشبية الطبيعة الملامسة للأرض يركب عليها طُبع مسامير بلاستيكية لحمايتها ولتسهيل حركتها وتحقيق التوازن.

- جميع الإكسسوارات المستعملة (اقفال، مجابد، فصالات، مقابض، .........جميع المتمّمات) ذات نوعية جيدة ومصنوعة من المعدن وتكون نوعية معروفة وجيدة.

- الفصالات هيدروليك وتكون القاعدة ذو الأربع براغي على الأقل ويركب لكل درفة فصالتين، وكل درفة يزيد طولها عن 100سم يركب لها فصالة إضافية، وتكون الفصالات تتحمل وزن الدرفة ويمكن زيادة العدد (الفصالات) ليتناسب مع الدرفة.

- المجابد وزوايا التجميع يركب لكل طرف للمشغولة مجبدين بحيث يكون عرض الطرف 50سم وإذا زاد عن ذلك يضاف مجبد آخر، ويكون مصنوع (المجبد) من المعدن ويركب كل جزء منه برغيّان على الأقل مع الخشب ويكون ذو نوعية جيده.

- جميع الإكسسوارات المستعملة ذو نوعية جيدة، وتكون نوعية معروفة ولها كفالة.

- تثبيت المشغولة صغيرة الحجم او بعض الاجزاء المشغولة ببعض بواسط براغي بطول مناسب وسمك مناسب وعدد مناسب مع وجود مادة لاصق وذلك لتحقيق اعلى جودة وتماسك للمشغولة.

- البراغي المستعملة تتناسب مع المادة المراد تثبيتها (برغي سلف درل ، برغي شد وصل ، برغي و صامولة ، برغي سن ناعم او خشب ) جميعها لا يقل سمكها 3.5 ملم و الطول المناسب او حسب دعوة العطاء.

- في حال تثبيت الاخشاب باستخدام براغي ظاهرة (خارجية) على الوجه يجب تغطية راس البرغي باستخدام اغطية مناسبة وآمنة.

- تستخدم المسامير في الأماكن الثابتة ويجب اخفـاؤها في الدهان وتكون بالطول المناسب والعدد المناســــب لتحقق الغاية منها.

- الأقفال تكون متينة وتفيد الغرض المراد منها في الإغلاق مع كل ما يلزم لذلك، ونوعية جــــــيدة ومعروفة.

الدهان الخشب

- يجب حف الخشب وتنعيمه جيدا لجميع أجزاء المشغولة قبل التأسيس.

- يجب سمبكة المسامير جيدا ان وجد.

- معجنة أماكن الثقوب وكل ما يلزم ويجب حفها جيدا بعد جفافها وإعادة معجنتها إذا لزم.

- تأسيس لون ترابة مائيا إذا طلب تلوينه.

- تأسيس سلر وتشبع المشغولة جيدا مع توحيد اللون ان طلب التلوين، وتنعم جيدا عند كل مره من الرش، لحين إعطاء وجه اللّكر النهائي.

- يمنع وجود سيلان للدهان على المشغولة.

تشطيب المشغولة

- جميع التشطيبات من الخشب والحديد و التنجيد والدهان وتكون حسب الأصول الفنية وتستعمل جميع المواد والإكسسوارات اللازمه لهذه الغاية تكون ذو نوعية ممتازة.

الابعاد وشروط السماحية المسموح بالزيادة أو النقصان في قياسات المشغولات:

- تخضع جميع المشغولات ابعادها الخارجية لتفاوتات ± 1%.

- سمك الخشب المصنَّع ± 0.5 ملم

- سمك الخشب المصنَّع الملبس مثل ( الملامين او الامينيت او البولستر ) ± 0.3 ملم

- سمك الخشب الطبيعي ± 0.1 ملم

- يجب ان يكون هناك تناسق في الألوان المقدمة وتكون لائقة للوزارة واستعمالاتها.

- لون تتناسب مع الزان الفاتح او البلوط الفاتح أو ما ينسجم مع لون المنتج ويبرز جماليته وتكامله كما يُشترط عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تجانس ألوان خشب الزان والفورميكا او قشرة والمعاكس لكل قطعة اثاث او كما هو مذكور في دعوة العطاء.

| الشروط الخاصة |  |
| --- | --- |
| شروط فنية | - يجب أن تكون الاجهزة والادوات المقدمة حديثة ولم يتوقف انتاجها |
|  | - أساس الإحالة: LOT(1) على المناقص التقدم للأنظمة والمواد والتجهيزات الواردة في دعوة العطاء جميعها (مجموعة كاملة) وعلى المناقص تجهيز غرفة الاجتماعات بالكامل ويكون مسؤولاً عن التوافق بين المكونات. |
|  | - تضمين العرض كتالوجات (نشرات) أصلية من الشركة الصانعة (أو نسخة عنها) مع توضيح الموديل للجهاز المقدم صراحةً. |
|  | - تقديم مخطط توضيحي تفصيلي لمكونات الغرفة والأنظمة توضح الأجزاء كاملة والتوصيلات وطريقة الربط. |
|  | - على الشركة المتقدمة تعبئة ـCompliance Sheet بحيث يتم ادراج كلمة مطابق او غير مطابق لكل بند (سطر) من بنود المواصفات والشروط الخاصة. وسوف يعتبر عدم الادراج (فراغ) على انه غير مطابق لبند المواصفة او الشرط الخاص. |
|  | - تقديم شهادة منشأ عند الطلب. |
|  | - كفالة لمدة سنتين على الأقل |
|  | - قبل تقديم العرض الفني وخلال فترة الإعلان على المناقص زيارة الموقع والاطلاع على واقع القاعة. |
| مكان التوريد | مركز وزارة التربية والتعليم / إدارة الأبنية و المشاريع الدولية – شامل التركيب و التشغيل مع جميع الملحقات و الكوابل اللازمة للتشغيل الصحيح. |
| مدة التوريد | 45 يوماً من تاريخ أمر الشراء ويشمل التركيب و التشغيل. |

البند رابعا : نموذج الكفالات ونموذج تقديم العرض

ســند كفالــة دخـول عـطـاء

السادة : وزارة التربية والتعليم 				الفـــــرع :

التـاريــــخ :      /     /  2025

تاريخ الاستحقاق :

رقـم الكفالـة :

تحية وبعد ،

يكفل البنك ................................................................ فرع .......................................

السادة / المناقص .......................................................................................................

بمبلغ (			) دينار فقط ..................................................................................

لمدة (......................)

وذلك ضماناً لدخول العطاء رقم(2025003985-00) الخاص بشراء :............................................................................

ويتعهد البنك بتمديد سريان أو بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية منكم، وذلك خلال فترة سريانها، علماً بأن أي مطالبة ترد إلى البنك يجب أن تكون في أو قبل موعد استحقاقها، وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها ،  ويجب ان لا تقل هذه الكفالة  عن 90 يوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*لا تقبل الوزارة أي شرط يعيق التمديد أو الدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط لا تقبل .

سند كفالة حسن تنفيذ

السادة:

التــــــاريـــــــــخ :___/__/202__

تاريخ الاستحقاق  :___/__/202_م

رقـــــم الكفــــــالة : ( _____________ )

تحية وبعد،،،

يكفل بنك______________________________فرع_________________________

السادة / المتعهد ___________________________________

بمبلغ ( _________ ) دينار فقط _______________________________)

الخاصة بالعطاء رقم (2025003985-00)

المتعلق بتوريد _____________________________________________

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتمدد تلقائياً ولا تلغى الا بكتاب رسمي من وزارة التربية والتعليم، ويتعهد  البنك  بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية من الوزارة، رغم اي معارضة من المكفول

وفي حال تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها للجهة المستفيدة عند الطلب ، فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب الجهة المستفيدة بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

- لا تقبل أي شرط يعيق التمديد والدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط لا تُقبل.

سند كفالة صيانة

السادة:

التــــــاريـــــــــخ :___/__/202__

تاريخ الاستحقاق  :___/__/202_م

رقـــــم الكفــــــالة : ( _____________ )

تحية وبعد،،،

يكفل بنك______________________________فرع_________________________

السادة / المتعهد ___________________________________

بمبلغ ( _________ ) دينار فقط _______________________________)

وذلك ضماناً لحسن تنفيذ قرار الإحالة رقم (_________) الخاصة بالعطاء رقم (2025003985-00)

المتعلق بتوريد _____________________________________________

هذه الكفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض وتمدد تلقائياً ولا تلغى الا بكتاب رسمي من وزارة التربية والتعليم، ويتعهد  البنك  بدفع قيمة الكفالة إليكم أو أي جزء منها عند أول مطالبة خطية من الوزارة، رغم اي معارضة من المكفول

وفي حال تخلف البنك عن دفع قيمة هذه الكفالة أو أي جزء منها للجهة المستفيدة عند الطلب، فإن البنك يفوض معالي محافظ البنك المركزي بناءً على طلب الجهة المستفيدة بقيدها على حسابه الجاري لدى البنك المركزي ولحساب الخزينة.

- لا تقبل أي شرط يعيق التمديد والدفع وكل كفالة تتضمن مثل هذا الشرط لا تُقبل.

نموذج تقديم العرض

معالي وزير التربية والتعليم

بناء على طلب دعوة العطاء رقم (2025003985-00) ووفقا للتعليمات والشروط العامة والخاصة والمواصفات المرفقة بها فاني أقدم عرضي وأوافق على أن أقوم بتوريد كل أو بعض اللوازم المعروضة بالأسعار وشروط التسليم والمواصفات المبينة في هذا العرض.

وإنني ألتزم بأن يظل هذا العرض قائما لمدة (90) يوما اعتبارا من تاريخ اغلاق العطاء  وإنني أفوض السيد (...............................................) بتمثيل مؤسستنا في كافة الإجراءات والتبليغات المتعلقة بهذا العرض لدى وزارتكم.

المفوض بالتوقيع

..........................

اسم المناقص : (..................................................)

العـنـوان : (....................................................)

ص.ب :( ...................................................)

هـاتـف : (....................................................)

ملاحظة : يجب أن يعبأ هذا النموذج بالكامل وأن يربط العرض عند تقديمه الى قسم العطاءات المحلية  للتجهيزات – وزارة التربية والتعليم ، والا فللجنة الشراء المختصة  اهمال العرض واعتباره كأن لم يكن.